SISTEMAS DE CONTROLE I

CAPÍTULO 8

Relatório Técnico

Técnicas do Lugar Geométrico das Raízes

Como prever estabilidade e resposta transitória de sistemas com realimentação a partir dos polos e zeros em malha aberta

Alunos:

Arthur Alencar Lopes Trindade

Cauã Tavares Nunes

José Victor Cruz Rebouças

2026

# Sumário

Este relatório apresenta uma síntese técnica do Capítulo 8, Técnicas do Lugar Geométrico das Raízes (LGR), organizada em três blocos temáticos, seguindo a estrutura da apresentação de seminário produzida pelo grupo:

- Bloco 1 - Fundamentos e Definição (Seções 8.1 – 8.3)

- Bloco 2 - Regras de Esboço e Refinamento (Seções 8.4 – 8.6)

- Bloco 3 - Projeto e Aplicações (Seções 8.7 – 8.10)

Ao final, é apresentado um estudo de caso numérico complementar (regulador automático de máquina síncrona trifásica), que ilustra a aplicação prática dos conceitos de projeto por ajuste de ganho.

# 1. Fundamentos e Definição

## 1.1 O Problema do Sistema de Controle

O ponto de partida do capítulo é a distinção entre polos em malha aberta e polos em malha fechada. Os polos em malha aberta são obtidos diretamente da associação em cascata de subsistemas de primeira e segunda ordem, sendo, portanto, fáceis de determinar por inspeção e invariantes em relação ao ganho K do sistema.

Já os polos em malha fechada exigem a fatoração do polinômio característico do sistema, o que se torna extremamente trabalhoso, ou mesmo inviável analiticamente, para sistemas de ordem elevada. Além disso, esses polos mudam de posição a cada variação do ganho K, de modo que, sem uma ferramenta gráfica adequada, não é possível prever o desempenho do sistema para cada valor de K.

T(s) = K · NG(s) · DH(s) / [DG(s)DH(s) + K · NG(s)NH(s)]

Ideia central O Lugar Geométrico das Raízes (LGR) evita a fatoração do polinômio característico para cada valor de K: ele mostra graficamente para onde os polos em malha fechada se deslocam à medida que K varia continuamente de 0 a infinito.

## 1.2 Números Complexos como Vetores

A base geométrica do método está na interpretação de cada fator (s + a) como um vetor traçado do zero ou polo correspondente (localizado em -a) até o ponto s no plano complexo. Essa interpretação permite calcular qualquer função de transferência F(s) em um ponto arbitrário do plano s por meio de operações puramente geométricas: a magnitude de F(s) corresponde à razão entre o produto das distâncias aos zeros e o produto das distâncias aos polos, enquanto o ângulo de F(s) é dado pela soma dos ângulos referentes aos zeros menos a soma dos ângulos referentes aos polos.

M = Π |s + zi| / Π |s + pj|

No Exemplo 8.1, essa técnica é aplicada à função F(s) = (s+1) / [s·(s+2)] no ponto s = -3 + j4, sendo necessário traçar três vetores (a partir do zero em -1 e dos polos em 0 e -2). O resultado obtido é F(s) = 0,217 ∠ -114,3°, evidenciando como a análise vetorial substitui o cálculo algébrico direto.

## 1.3 Definindo o Lugar Geométrico das Raízes

O LGR é formalmente definido como o caminho percorrido pelos polos em malha fechada à medida que um parâmetro do sistema, em geral o ganho K, que varia de 0 a infinito. O exemplo motivador apresentado é o de uma câmera de segurança com rastreamento automático, cuja função de transferência em malha aberta é K / [s·(s+10)]. À medida que K cresce a partir de zero, os dois polos partem das posições 0 e -10, encontram-se no ponto -5 (onde o sistema torna-se criticamente amortecido) e, a partir daí, migram para o plano complexo, formando dois ramos verticais simétricos.

## 1.4 O que o LGR Revela sobre a Resposta Transitória

A leitura do gráfico do LGR permite classificar diretamente o comportamento dinâmico do sistema conforme a faixa de valores de K:

| Faixa de K | Tipo de polos | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| K < 25 | Reais e distintos | Superamortecido |
| K = 25 | Reais e iguais | Criticamente amortecido |
| K > 25 | Complexos conjugados | Subamortecido |

Uma observação importante deste exemplo é que, na região subamortecida, a parte real dos polos complexos permanece constante (igual a -5), o que implica que o tempo de acomodação não se altera nessa faixa, mesmo com o aumento de K. Por outro lado, o aumento de K reduz o fator de amortecimento ζ, elevando a ultrapassagem percentual (overshoot). Neste exemplo específico, o LGR nunca cruza para o semiplano direito, de modo que o sistema permanece estável para qualquer valor positivo de K.

## 1.5 Condições de Ângulo e de Magnitude

Duas condições matemáticas fundamentam toda a construção do LGR:

∠ G(s)H(s) = (2k + 1) · 180°     (condição de ângulo)

K = 1 / |G(s)H(s)|     (condição de magnitude)

A condição de ângulo determina SE um ponto s do plano complexo pertence ao lugar geométrico das raízes: isso ocorre se, e somente se, a soma dos ângulos medidos a partir dos zeros menos a soma dos ângulos medidos a partir dos polos totalizar um múltiplo ímpar de 180°. Já a condição de magnitude determina QUAL o valor do ganho K necessário para que o polo de malha fechada esteja exatamente naquele ponto, sendo calculada como a razão entre o produto das distâncias aos polos e o produto das distâncias aos zeros.

# 2. Regras de Esboço e Refinamento

## 2.1 As 5 Regras Básicas de Esboço

Um dos principais méritos do método do LGR é permitir o esboço do formato geral do gráfico em poucos minutos, sem que seja necessário calcular nenhuma raiz do polinômio característico. Isso é possível a partir de cinco regras fundamentais:

- Regra 1 - Número de ramos: cada polo em malha fechada percorre seu próprio caminho; logo, o número de ramos do LGR é igual ao número de polos em malha fechada.

- Regra 2 - Simetria: como sistemas físicos possuem coeficientes reais, as raízes complexas sempre aparecem em pares conjugados; portanto, o LGR é sempre simétrico em relação ao eixo real.

- Regra 3 - Segmentos do eixo real: o LGR existe sobre uma região do eixo real situada à esquerda de um número ÍMPAR de polos e/ou zeros reais em malha aberta.

- Regra 4 - Pontos de início e término: o LGR começa (K → 0) nos polos de G(s)H(s) e termina (K → ∞) nos zeros de G(s)H(s), incluindo eventuais zeros no infinito.

- Regra 5 - Comportamento no infinito: os ramos que não terminam em zeros finitos seguem assíntotas, cujo ponto de interseção com o eixo real e cujos ângulos são calculados por expressões específicas.

σa = (Σ polos − Σ zeros) / (nº polos − nº zeros)

θa = (2k + 1)π / (nº polos − nº zeros)

No Exemplo 8.2, para G(s) = K(s+3) / [s(s+1)(s+2)(s+4)], obtém-se σa = -4/3 e três ângulos de assíntota (60°, 180° e -60°), uma vez que há quatro polos e apenas um zero finito, restando três ramos que tendem ao infinito.

## 2.2 Pontos de Saída e de Entrada do Eixo Real

Quando dois ramos do LGR se encontram sobre o eixo real, eles podem deixar o eixo (ponto de saída, onde K atinge um máximo local) ou retornar a ele (ponto de entrada, onde K atinge um mínimo local). Existem três métodos para determinar esses pontos: o cálculo diferencial (dK/dσ = 0), a equação de transição, que dispensa a derivação, e a busca computacional, tipicamente realizada em softwares como o MATLAB.

Σ 1/(σ + zi) = Σ 1/(σ + pi)

## 2.3 Cruzamento do Eixo jω e Ângulos de Partida/Chegada

O ponto em que o LGR cruza o eixo imaginário jω é de grande relevância prática, pois separa a região de estabilidade da região de instabilidade do sistema. Esse cruzamento é determinado classicamente pelo critério de Routh-Hurwitz, identificando a condição em que surge uma linha de zeros na tabela. No Exemplo 8.5, obtém-se um ganho crítico K = 9,65, com cruzamento em ±j1,59.

De forma complementar, os ângulos de partida (a partir de um polo complexo) e de chegada (a um zero complexo) são obtidos aplicando a condição de ângulo a um ponto infinitesimalmente próximo (ε) do polo ou zero em questão. No Exemplo 8.6, o ângulo de partida calculado é de aproximadamente 108,4°.

∠ G(s)H(s) = (2k + 1) · 180°   (aplicado no ponto ε próximo ao polo/zero)

## 2.4 Exemplo Integrador: LGR Completo e Calibrado (Exemplo 8.7)

Este exemplo consolida todas as regras e refinamentos apresentados, aplicando-os à função:

G(s) = K(s² − 4s + 20) / [(s+2)(s+4)]

| Item calculado | Resultado |
| --- | --- |
| Ponto de saída | -2,88 |
| Cruzamento jω | ±j3,9 (K = 1,5) |
| Reta ζ = 0,45 | 3,4 ∠ 116,7° (K = 0,417) |
| Faixa estável | 0 < K < 1,5 |

O aspecto pedagógico central deste exemplo é que cada um dos pontos críticos, ponto de saída, cruzamento do eixo jω e interseção com a reta de fator de amortecimento constante, que é obtido pela aplicação sistemática da mesma regra fundamental: a soma dos ângulos deve totalizar um múltiplo ímpar de 180°.

# 3. Projeto, Casos Especiais e Aplicações

## 3.1 Projeto da Resposta Transitória via Ajuste de Ganho

A ideia central desta seção é aproximar um sistema de ordem elevada por um sistema de segunda ordem dominante, permitindo aplicar diretamente as relações clássicas entre ζ, ωn e as especificações de desempenho (overshoot, tempo de acomodação, tempo de pico). Essa aproximação só é válida sob três condições:

- Os polos de ordem superior devem estar bem mais afastados do eixo jω do que os polos dominantes (regra prática: pelo menos 5 vezes mais distantes).

- Zeros próximos aos polos dominantes devem ser efetivamente cancelados por polos de ordem superior próximos.

- Zeros não cancelados devem estar bem afastados dos polos dominantes.

O procedimento de projeto proposto segue quatro passos: esboçar o LGR do sistema real; assumir uma aproximação de segunda ordem e determinar o ganho K necessário para a especificação desejada; verificar a posição real dos polos de ordem superior; e, caso a validade da aproximação não seja evidente, simular a resposta completa do sistema.

O Exemplo 8.8 ilustra esse procedimento para G(s) = K(s+1,5) / [s(s+1)(s+10)], com especificação de 1,52% de ultrapassagem (ζ = 0,8):

| Caso | Polos dominantes | Zero | K | 3º polo | Ts (s) | Tp (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,87 ± j0,66 | -1,5 | 7,36 | -9,25 | 4,60 | 4,76 |
| 2 | -1,19 ± j0,90 | -1,5 | 12,79 | -8,61 | 3,36 | 3,49 |
| 3 | -4,60 ± j3,45 | -1,5 | 39,64 | -1,80 | 0,87 | 0,91 |

Apenas o Caso 3 valida a aproximação de segunda ordem, pois o terceiro polo (-1,80) está suficientemente próximo do zero (-1,5), caracterizando um cancelamento efetivo. Essa conclusão é confirmada pela expansão em frações parciais, na qual a amplitude do termo exponencial associado ao terceiro polo (0,3) é muito menor que a amplitude do termo senoidal dominante (2,06).

## 3.2 Lugar Geométrico das Raízes Generalizado

Uma extensão relevante do método trata do caso em que o parâmetro de interesse não é o ganho K, mas sim outro parâmetro do sistema — por exemplo, a posição de um polo p1. Por meio de um truque algébrico, reescreve-se a função de transferência em malha fechada T(s) de forma que p1 ocupe exatamente a posição que K ocupava na equação característica original, resultando em um sistema equivalente cujo ganho é o próprio parâmetro de interesse.

1 + p1 · Geq(s) = 0

Essa técnica é aplicada ao exemplo G(s) = 10 / [(s+2)(s+p1)], permitindo traçar o LGR em função da variação de p1.

## 3.3 Sistemas com Realimentação Positiva

Em sistemas com realimentação positiva, a diferença fundamental está na condição de ângulo, que passa a exigir um múltiplo PAR (múltiplo de 360°), em vez do múltiplo ímpar de 180° válido para a realimentação negativa. Como consequência direta, a regra do eixo real também se inverte: o LGR passa a existir à esquerda de um número PAR de polos e/ou zeros reais, ao contrário do número ímpar exigido na realimentação negativa. As assíntotas mantêm a mesma interseção σa, mas o ângulo passa a ser calculado por θa = k·2π / (nº polos − nº zeros).

∠ G(s)H(s) = k · 360°

## 3.4 Sensibilidade da Raiz a Variações do Ganho

Como os parâmetros reais de um sistema variam com fatores como temperatura e envelhecimento dos componentes, é importante quantificar o quanto essas variações afetam o desempenho do sistema. A sensibilidade da raiz mede exatamente essa relação entre uma pequena variação percentual do ganho K e o deslocamento resultante do polo no plano complexo.

Ss:K = (K/s) · (∂s/∂K)          Δs ≈ s · Ss:K · (ΔK/K)

No Exemplo 8.10, para o sistema s² + 10s + K = 0, verifica-se que, em K = 5, a sensibilidade é Ss:K = -0,059 (posição pouco sensível a variações de K), enquanto em K = 50 a sensibilidade sobe para Ss:K = 0,707 ∠ -45°, mostrando que regiões distintas do LGR apresentam robustez muito diferentes frente a variações do ganho.

## 3.5 Estudos de Caso

Estudo de Caso 1 - Controle de Posição de Azimute de Antena

Para G(s) = 6,63K / [s(s+1,71)(s+100)], com especificação de 25% de ultrapassagem (ζ = 0,404), a reta radial correspondente a 113,8° cruza o LGR nos polos dominantes, resultando em K = 64,21 e polos dominantes em -0,833 ± j1,888. A validação da aproximação de segunda ordem é confirmada pois o terceiro polo, em -100, está mais de cinco vezes mais distante do eixo jω do que os polos dominantes. A resposta simulada confirma aproximadamente 25% de ultrapassagem, validando todo o procedimento de projeto.

Estudo de Caso 2 - Veículo Submersível UFSS: Efeito da Realimentação de Velocidade

Este estudo de caso compara o comportamento do sistema de controle de um veículo submersível não tripulado (UFSS) com e sem uma malha adicional de realimentação de velocidade:

| Configuração | Ts (acomodação) | Ultrapassagem |
| --- | --- | --- |
| Sem realimentação de velocidade | ~20 s | 29% |
| Com realimentação de velocidade | ~6 s | pequena |

Sem a realimentação adicional, o LGR cruza para o semiplano direito do plano s, indicando instabilidade para valores elevados de ganho. Com a realimentação de velocidade incluída, o LGR nunca cruza para a direita, garantindo estabilidade do sistema para todo K. Esse resultado ilustra um ponto pedagógico importante: o efeito estabilizante de uma malha adicional pode ser identificado diretamente pela análise do formato do LGR, antes mesmo de qualquer simulação numérica da resposta temporal.

# 4. Aplicação Numérica Complementar

Como complemento prático aos conceitos apresentados, o grupo desenvolveu uma implementação computacional (em Python, com as bibliotecas numpy, control e matplotlib) referente ao Problema 71 do livro-texto (Nise), que trata do projeto de um regulador automático de tensão para uma máquina síncrona trifásica. O sistema em malha aberta é composto pela associação em cascata de um compensador Gc(s), um polo simples decorrente de uma constante de tempo Te = 0,5 s e ganho μ = 4, com o modelo da máquina síncrona Gsm(s), caracterizado por dois zeros complexos e três polos (um real e dois complexos conjugados).

Gc(s) = (μ/Te) / (s + 1/Te)          Gsm(s) = M(s−z1)(s−z2) / [(s−p1)(s−p2)(s−p3)]

A rotina desenvolvida automatiza integralmente o procedimento de projeto estudado no capítulo:

- Determina o ganho de estabilidade marginal Kmarg e a frequência de cruzamento do eixo jω, varrendo valores de K e localizando a mudança de sinal da parte real do polo dominante (com refinamento por bisseção).

- Calcula o fator de amortecimento ζ correspondente a uma especificação de 16% de ultrapassagem e localiza, sobre a reta radial associada, o ponto de projeto no LGR e o respectivo ganho Kdesign, resolvendo a condição de ângulo/magnitude numericamente.

- Obtém os polos de malha fechada e a função de transferência T(s) para o ganho de projeto, incluindo o ganho DC do sistema.

- Simula a resposta ao degrau unitário, extraindo métricas de desempenho reais (ultrapassagem percentual, tempo de pico, tempo de subida 10–90% e tempo de acomodação a ±2%).

- Gera os gráficos do LGR (com a reta de ζ constante e os pontos de projeto e de estabilidade marginal destacados) e da resposta ao degrau.

Essa implementação evidencia, na prática, como as condições de ângulo e magnitude, apresentadas de forma analítica no Bloco 1, podem ser resolvidas numericamente para automatizar o projeto por ajuste de ganho descrito no Bloco 3, dispensando tanto o esboço manual do LGR quanto a fatoração direta do polinômio característico para cada valor de K testado.

# 5. Conclusão

O estudo do Capítulo 8 permite consolidar três ideias centrais sobre o Lugar Geométrico das Raízes:

- O LGR conecta aquilo que já conhecemos com facilidade, os polos e zeros em malha aberta, àquilo que realmente se deseja prever: o comportamento do sistema em malha fechada.

- O conjunto de regras de esboço, aliado às técnicas de refinamento (pontos de saída/entrada, cruzamento do eixo jω, ângulos de partida e chegada), permite projetar o ganho K de um sistema sem a necessidade de resolver polinômios característicos de ordem elevada.

- Ainda assim, o método apresenta uma limitação importante: o ajuste isolado do ganho K não permite separar, de forma independente, o projeto da resposta transitória do projeto do erro em regime permanente, limitação que motiva o estudo de técnicas de compensação em capítulos posteriores.

Por fim, os estudos de caso da antena de rastreamento e do veículo submersível UFSS demonstram a aplicabilidade direta do LGR a sistemas de engenharia reais, tanto no dimensionamento de ganhos para atender especificações de desempenho quanto na análise qualitativa de estabilidade decorrente de alterações estruturais na malha de controle, como a inclusão de realimentação de velocidade.

Referência: NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. Capítulo 8 - Técnicas do Lugar Geométrico das Raízes.